节水设计专篇

一、工程概况和用水水源：

1、本项目功能和用途：

2、面积：

3、用水户数和人数详“生活用水节水量计算表”

4、用水水源为城市自来水。

二、节水用水量：

生活用水节水量计算表

| 序号 | 用水部位 | 使用数量 | 用水量定额 | 用水天数（d/a） | 用水量（m3） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 平均日 | 全年 |  |
| 1 | 住宅 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 办公 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 商店 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

三、节水系统：

1、地面_____层及其以

下各层给水、中水均由市政供水管直接供水，充分利用市政供水压力。

2、给水、热水、中水供水系统中配水支管处供水压力大于0.2MPa者均设支管减压阀，控制各用水点处水压小于或等于0.2Mpa。

3、给水、热水采用相同供水分区，保证冷、热水压力的平衡。

4、集中热水供应系统干、立管循环系统，循环管道同程布置，不循环配水支管长度均小于或等于_____m。

5、管道直饮水系统设供、回水管道同程布置的循环系统，不循环配水支管长度均小于或等于3m。

6、空调冷却水设冷却塔循环使用，冷却塔集水盘设连通管保证水量平衡。

7、游泳池和水上游乐设施水循环使用，并采取下列节水措施：

7.1、游泳池表面加设覆盖膜减少蒸发量；

7.2、滤罐反冲洗水经_____处理后回用于补水；

7.3、采用上述措施后，控制游泳池(水上游乐设施)补水量为循环水量的__ ％。

8、浇洒绿地与景观用水：

8.1、庭院绿化、草地采用微喷或滴灌等节水灌溉方式；

8.2、景观水池兼作雨水收集贮存水池，由满足《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB／T 18921规定的中水补水。

四、中水系统：

五、雨水系统：

1、间接利用I：采用透水路面；室外绿地低于道路100mm，屋面雨水排水至散水地面后流入绿地渗透到地下补充地下水源。

2、间接利用Ⅱ：屋面雨水排至室外雨水检查井，再经室外渗管渗入地下补充地下水源。

3、直接利用：屋面雨水经弃流初期雨水后，收集到雨水蓄水池，经

机械过滤等处理达到中水水质标准后，进入中水贮水池，用于中水系统供水或用于水景补水。

六、节水设施：

1、卫生器具及配件：

（1）住宅采用带两档式冲水的6L水箱坐便器排水系统；

（2）公共建筑卫生间的大便器、小便器均采用自闭式(公共卫生间宜采用脚踏自闭式)、感应式冲洗阀；

（3） 洗脸盆、洗手盆、洗涤池(盆)采用陶瓷片等密封耐用、性能优良的水嘴，公共卫生间的水龙头采用自动感应式控制；

（4） 营业性公共浴室淋浴器采用恒温混合阀，脚踏开关；学校、旅馆职工、工矿企业等公共浴室、大学生公寓、学生宿舍公用卫生间等淋浴器采用刷卡用水。

2、 住宅给水、热水、中水、管道直饮水入户管上均设专用水表。

3、 冷却塔及配套节水设施：

（1） 选用散热性能、收水性能优良的冷却塔，冷却塔布置在通风良好、无湿热空气回流的地方；

（2） 循环水系统设水质稳定处理设施，投加环保性缓蚀阻垢药剂，药剂采用自动投加设自动排污装置或在靠近冷凝器的冷却水回水管上设电子(或静电或永磁)水处理仪及机械过滤器；

（3） 冷却塔补水控制为循环水量的2％以内。

4、 游泳池及水上游乐设施水循环。采用高效混凝剂和过滤滤料的过滤罐，滤速为____m／h，提高过滤效率，减少排污量。

5 、消防水池(箱)与空调冷却塔补水池(箱)合一，夏季形成活水，控制水质变化。消防水池(箱)设____消毒器，延长换水周期，减少补水量。